Studer OnAir 3000配置清单

24推子

| 项目 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | STUDER OnAir 3000 “模块式” 数字制作调音台 集成了输入/输出路由 24推子通道 最大可有： -72路输入单声道等效信号 -64路输出单声道等效信号 包含有： DROP-IN控制模块 -4个推子模块，每个模块6推子通道（Fader Module,with 6 fader channels） 每个通道条配备有： 推子， 5个可分配按钮（例如：On/Off/Assign/PFL/TB等） LED输入电平表头（AF/PF），带过载指示，可切换至n-x输出 LED增益衰减表头以及 1个触敏式旋钮和用于显示通道标签及数值设置的8位字符显示屏 每个通道有： -4段参数均衡器 -限制器，压缩器，扩展器，噪声门 -De-Esser嘶声处理器 -带高通滤波器的话筒输入，幻象供电 输入通道可切换至： -3立体声主母线（PGM A，PGM B，REC） -最多可有8立体声编组（可选） -最多可有4立体声AUX和16立体声N-X母线 -8个可分配插入 -1或2个PFL电路 -1个推子分配模块（Fader Assign Module） 为推子模块上的旋钮分配功能，有36个可分配按键 -1个主屏模块（Main Screen Module） 12”触敏式彩色TFT屏幕，有4个用于设置参数的旋钮，2个秒表控制按钮以及1个位于屏幕下方的记忆卡槽。 屏幕上包括有1个演播室时钟，2个带有相位相关器的立体声条形表头，2个秒表，菜单以及2个用于管理的可自由分配的按钮，配置和用户管理。 -1个监听和对讲模块（Monitoring and Talkback Module） 控制室监听，有20个音源选择键，音量控制以及用于扬声器和耳机的独立的模拟立体声输出 与演播室、aux、候选者以及外部目标进行对讲 子演播室红灯信号，加上OnAir指示 -1个分配盒，19”，2U大小，为以上模块提供备份供电（Distribution Box） COMPACT SCORE和输入/输出设备 -1个COMPACT SCore和输入/输出机架，19”，6U（COMPACT SCore） -每个机架都有冗余供电 配备有： -1块DSP板卡 -1块CPU板卡 -1块同步信号发生器板卡，带内部48kHz参考时钟信号， 允许从字时钟，AES/EBU(44.1kHz/48kHz)或视频同步（25/29.97/30帧/秒）而来的外同步。 -2块GPIO板卡，每块带16逻辑输入（光耦合）以及16路逻辑输出（集电极开路） -8 MIC/LINE输入，带24bit A/D转换器及Split输出（2块MIC/LINE输入板卡） -16模拟线路输入，带24bit A/D转换器（2块线路输入板卡） -16数字AES/EBU输入（立体声），带采样频率转换器（2块AES/EBU输入/输出板卡，每块卡8进8出） -16模拟线路输出，带24bit A/D转换器（2块线路输出板卡） -16数字AES/EBU输出（立体声） -0单声道等效ADAT输入和输出通道 -2 ADAT输入和输出（相当于8单声道I/O通道），用于CR监听和对讲以及Studio监听和对讲（1块ADAT输入/输出板卡） -1个19”1U风扇以及1个19”1U空气偏转面板 -用于连接OnAir 3000组件的16端口交换机 -1个Studio 1监听控制模块，（Studio 1 Monitor Box） 带红灯指示及话筒开启指示，与鹅颈话筒及PFL对讲功能 线材：模块至核心/Merger卡，15米 | 1 |
|  | 连线： -2根5米桌面至DSP卡连接线 -8根3米分配盒至模块连接线 包含有： -OnAir 3000系统软件 -OnAir 3000配置软件 -操作服务手册光盘 -1套公母接口 应急单元 ； ONAIR1500，6推子，16MIC/LINE IN，16 LINEOUT，4个AES IN/OUT，2个D21插槽， |  |

24推子，双主屏功能

| 项目 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | STUDER OnAir 3000 “模块式” 数字制作调音台 集成了输入/输出路由 24推子通道 最大可有： -88路输入单声道等效信号 -80路输出单声道等效信号 包含有： DROP-IN控制模块 -4个推子模块，每个模块6推子通道（Fader Module,with 6 fader channels） 每个通道条配备有： 推子， 5个可分配按钮（例如：On/Off/Assign/PFL/TB等） LED输入电平表头（AF/PF），带过载指示，可切换至n-x输出 LED增益衰减表头以及 1个触敏式旋钮和用于显示通道标签及数值设置的8位字符显示屏 每个通道有： -4段参数均衡器 -限制器，压缩器，扩展器，噪声门 -De-Esser嘶声处理器 -带高通滤波器的话筒输入，幻象供电 输入通道可切换至： -3立体声主母线（PGM A，PGM B，REC） -最多可有8立体声编组（可选） -最多可有4立体声AUX和16立体声N-X母线 -8个可分配插入 -1或2个PFL电路 -1个推子分配模块（Fader Assign Module） 为推子模块上的旋钮分配功能，有36个可分配按键 -2个主屏模块（Main Screen Module） 12”触敏式彩色TFT屏幕，有4个用于设置参数的旋钮，2个秒表控制按钮以及1个位于屏幕下方的记忆卡槽。 屏幕上包括有1个演播室时钟，2个带有相位相关器的立体声条形表头，2个秒表，菜单以及2个用于管理的可自由分配的按钮，配置和用户管理。 -1个监听和对讲模块（Monitoring and Talkback Module） 控制室监听，有20个音源选择键，音量控制以及用于扬声器和耳机的独立的模拟立体声输出 与演播室、aux、候选者以及外部目标进行对讲 子演播室红灯信号，加上OnAir指示 -2个Studio 1监听控制模块，（Studio 1 Monitor Box） 每个带红灯指示及话筒开启指示，对讲功能，鹅颈话筒及PFL 线材：模块至核心/Merger卡，15米 -1个分配盒，19”，2U大小，为以上模块提供备份供电（Distribution Box） COMPACT SCORE和输入/输出设备 -1个COMPACT SCore和输入/输出机架，19”，6U -每个机架都有冗余供电 配备有： -1块DSP板卡 -1块CPU板卡 -1块同步信号发生器板卡，带内部48kHz参考时钟信号， 允许从字时钟，AES/EBU(44.1kHz/48kHz)或视频同步（25/29.97/30帧/秒）而来的外同步。 -2块GPIO板卡，每块带16逻辑输入（光耦合）以及16路逻辑输出（集电极开路） -8 MIC/LINE输入，带24bit A/D转换器及Split输出（2块MIC/LINE输入板卡） -16模拟线路输入，带24bit A/D转换器（2块线路输入板卡） -16数字AES/EBU输入（立体声），带采样频率转换器（2块AES/EBU输入/输出板卡，每块卡8进8出） -16模拟线路输出，带24bit A/D转换器（2块线路输出板卡） -16数字AES/EBU输出（立体声） -8单声道等效ADAT输入和输出通道 -3 ADAT输入和输出（相当于8单声道I/O通道），用于CR监听和对讲以及Studio监听和对讲（2块ADAT输入/输出板卡） -1个19”1U风扇以及1个19”1U空气偏转面板 -用于连接OnAir 3000组件的16端口交换机 Studio 1监听模块（Studio 1 Monitor Box） -2个Studio 监听控制模块，每个带红灯指示及话筒开启指示，对讲功能，鹅颈话筒及PFL 线材：模块至核心/Merger卡，15米 | 1 |
|  | 连线： -2根5米桌面至DSP卡连接线 -2根5米桌面至DSP卡连接线 -12根3米分配盒至模块连接线 包含有： -OnAir 3000系统软件 -OnAir 3000配置软件 -操作服务手册光盘 -1套公母接口 应急单元 ； ONAIR1500，6推子，16MIC/LINE IN，16 LINEOUT，4个AES IN/OUT，2个D21插槽， |  |