第一财经演播室灯光设备维护保养内容

G1演播室（广电13楼）

A、演播室吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）所有电动垂直吊杆及电动行车能够升降、行走自如，定位准确。

减速箱维护检修、检测、加油、钢丝绳、安全性检查及中心区域吊挂

安全性检查

2）灯具滑车及万向头运行自如。

3）上、下限位、防冲顶装置检修保养。

4）控制系统能控制吊杆的升降，执行各种动作，定位准确。

5）对各控制箱、柜各部件线路进行定期检测及除尘维护。

6）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播室灯具维修保养：

1）检查LED灯具的锁紧装置是否牢固、管脚是否氧化、漏电等现象。

2）检查LED灯具、冷光灯具老化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

5）景区LED灯电源设备的维保及检修。

C、演播室调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播室灯光应急系统维护、保养.

F、演播室突发事态的处理及保驾。

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换。

G2演播室（广电13楼）

A、演播室吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）电动吊杆能够升降，定位准确。

减速箱维护检修、加油、钢丝绳、安全性检查

2）上、下限位、防冲顶装置检修保养。

3）控制系统能控制吊杆的升降，执行各种动作，定位准确。

4）对各控制箱、柜各部件线路进行定期检测及除尘维护。

5）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播室灯具维修保养：

1）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

2）检查LED灯具、冷光灯具老化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播室灯光应急系统维护、保养

F、演播室突发事态的处理及保驾

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换

G3(虚拟)演播室（广电13楼）

A、演播室吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）电动吊杆能够升降，定位准确。

减速箱维护检修、加油、钢丝绳、安全性检查

2）上、下限位、防冲顶装置检修保养。

3）控制系统能控制吊杆的升降，执行各种动作，定位准确。

4）对各控制箱、柜各部件线路进行定期检测及除尘维护。

5）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播室灯具维修保养：

1）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

2）检查LED灯具、冷光灯具老化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播室灯光应急系统维护、保养

F、演播室突发事态的处理及保驾

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换

G0演播室（广电8楼）

A、演播室吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）铰链吊杆是否变形，恒力弹簧升降自如，定位准确。

2）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播室灯具维修保养：

1）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

2）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

C、演播室调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播室灯光应急系统维护、保养。

F、演播室突发事态的处理及保驾。

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换。

S0演播室（上视1楼）

A、演播室吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）铰链吊杆是否变形，恒力弹簧升降自如，定位准确。

2）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播室灯具维修保养：

1）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

2）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

C、演播室调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播室灯光应急系统维护、保养

F、演播室突发事态的处理及保驾

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换