北京五楼演播室250M2

电动行车演播室：

A、演播厅电动行车系统维修保养：

1）检查所有电动行车的升降及行走，升降限位及行走限位的标定是否准确，行车升降及行走是否自如。

2）检查行走电机、升降电机内部传动部分磨损情况及润滑油消耗情况

3）检查行走传动皮带及皮带轮工作情况

4）检查吊杆钢丝绳连接及腐蚀情况

5）检查方管行车的吊杆杆体连接部分是否有松动现象

6）检查吊杆内线路连接及老化情况

B、演播厅灯具维修保养：

1) 检查调焦、俯仰、水平动作内部传动部分磨损情况及内部润滑油消耗情况

2) 检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化

3）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

4）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否完好。

5）检查灯具灯脚是否有氧化、腐蚀，漏电等现象

6）检查镇流器是否正常工作

7）检查灯具各连接件是否完好且牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）检查调光台、调光立柜线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

2）检查调光台面板按键、推杆滑动灵活，接触是否良好

3) 检查调光立柜模块、触发器、线路等是否有腐蚀现象，并用专业检测设备进行检测。

4）对各部件进行除尘。

D、演播厅控制系统维护保养

1）检查所有电动吊杆的升降是否定位准确。

2) 检查控制柜、控制器内线路连接及老化情况检查控制柜各电路板电子元器件情况

3）检查掌上控制器设置及工作状态是否正常

4) 检测掌上控制器充电器及电池充放电是否正常

5) 检查掌上控制器插座箱急停开关工作情况

6）对各控制箱、柜各部件线路进行检测并除尘。

E、线路系统：

1）、检查所有线路是否有腐蚀、老化、损坏等现象；

2）、检查各接线端子接触是否良好，是否有松动现象；

F、演播厅灯光应急系统维护、保养

G、演播厅突发事态的处理及保驾

H、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换

北京办事处开放式演播室

网架演播室：

A、演播厅吊挂系统维修保养：

1）检查灯钩与灯具连接是否有松动现象。

B、演播厅灯具维修保养：

1)检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化

2）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

3）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否完好。

4）检查灯具灯脚是否有氧化、腐蚀，漏电等现象

5）检查灯具各连接件是否完好且牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）检查调光台、调光立柜线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

2）检查调光台面板按键、推杆滑动灵活，接触是否良好

3)检查调光立柜模块、触发器、线路等是否有腐蚀现象，并用专业检测设备进行检测。

4）对各部件进行除尘。

E、线路系统：

1）、检查所有线路是否有腐蚀、老化、损坏等现象；

2）、检查各接线端子接触是否良好，是否有松动现象；

F、演播厅灯光应急系统维护、保养

G、演播厅突发事态的处理及保驾

H、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换

北京办事处二楼演播室250M2

滑轨演播室：

A、演播厅滑轨系统维修保养：

1）、灯具滑车及万向头是否运行自如；

2）、铰链吊杆是否变形，恒力弹簧是否升降自如，定位准确；

B、演播厅灯具维修保养：

1)检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化

2）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

3）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否完好。

4）检查灯具灯脚是否有氧化、腐蚀，漏电等现象

5）检查灯具各连接件是否完好且牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）检查调光台、调光立柜线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

2）检查调光台面板按键、推杆滑动灵活，接触是否良好

3) 检查调光立柜模块、触发器、线路等是否有腐蚀现象，并用专业检测设备进行检测。

4）对各部件进行除尘。

E、线路系统：

1）、检查所有线路是否有腐蚀、老化、损坏等现象；

2）、检查各接线端子接触是否良好，是否有松动现象；

F、演播厅灯光应急系统维护、保养

G、演播厅突发事态的处理及保驾

H、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换