DDoS攻击防护服务需求

- 功能需求：

      - 当SMG新媒体互联网出口发现DDoS等攻击流量时，能够将流量引向清洗设备，由清洗设备对DDoS攻击流进行清洗，将被过滤的数据流将返回接入端，而合法的数据流连接仍然正常工作，有效保障SMG互联网业务的连续性。

      - 能够在不对现有系统架构进行技术改造的前提下，按照SMG所提的业务需求以及各类网络设备配置情况和需要防护的IP地址，实施安全方案的前期配置工作并提供相应的DDoS攻击防护服务。

      - DDoS攻击防护服务，不启动情况下采用旁路方式，不影响SMG系统设备的正常运行。

      - 能够提供DDoS攻击主动监测与防护服务，通过对SMG网络流量特征和异常行为的实时监测和分析，在发现攻击行为时能够对防护地址进行攻击流量清洗，保证业务的有效性。

      - 能够提供SMG进行网络出口特征的月度分析报告。

- 技术参数：

- SMG新媒体互联网出口防护链路为：电信IP1654、IP6227、IP5568；

- 能够提供至少1G的DDoS防护流量、24个防护地址，并提供8个主动监控与告警域，同时在发生超出防护性能的攻击时，能够提供快速扩展的解决方案；

- DDoS攻击防护服务应至少包含但不限于以下攻击类型的防护能力：

| 攻击类型 | 定义 |
| --- | --- |
| Syn flood attack | 攻击者对某一IP的某一端口发送大量的tcp报文，导致主机的缓存资源被耗尽或忙于发送回应包而造成拒绝服务，其中数据包构造具有如下特点：伪造的源IP，并将tcp flag中的syn标志位置1(tcp flag的值设为0x02)，模拟正常三次握手的第一个syn包。 |
| Ack flood attack | 攻击者对某一IP的某一端口发送大量的tcp报文，导致主机的缓存资源被耗尽或忙于发送回应包而造成拒绝服务，其中数据包构造具有如下特点：伪造的源IP，并将tcp flag中的ack标志位置1(tcp flag的值设为0x10)。 |
| Fin Flood Attack | 攻击者对某一IP的某一端口发送大量的tcp报文，导致主机的缓存资源被耗尽或忙于发送回应包而造成拒绝服务，其中数据包构造具有如下特点：伪造的源IP，并将tcp flag中的Reset标志位置1(tcp flag的值设为0x01)。 |
| UDP flood attack | 攻击者针对某一IP的某一端口发送大量的UDP报文，通过堵塞链路带宽资源，或使系统忙于处理这些信息而降低性能，其中绝大多数的数据包源地址为随机伪造。 |
| ICMP flood attack | 攻击者针对某一IP发送大量的ICMP回应请求(ICMP Echo Request)消息，使系统忙于处理这些信息而降低性能，同时数据包也堵塞链路带宽，其中绝大多数的数据包源地址为随机伪造。 |
| DNS query request flood | 攻击者使用伪造IP地址发送大量的DNS查询请求到DNS服务器的53端口上，使DNS服务器做大量回应以致过载而不能正常提供服务。 |