上视2号楼高清演播室

A、演播厅吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）电动吊杆及垂直吊杆能够升降、定位准确。

减速箱维护检修、加油、钢丝绳检查

2）上、下限位、防冲顶装置检修保养。

3）控制系统能控制吊杆的升降，执行各种动作，定位准确。

4）对各控制箱、柜各部件线路进行定期检测及除尘维护。

5）对灯光各类信号源进行检查和维护保养。

6）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播厅灯具维修保养：

1）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

2）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播厅灯光应急系统维护、保养

F、演播厅突发事态的处理及保驾

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换

广电四楼多功能演播厅

A、演播厅吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）电动水平吊杆及垂直吊杆能够升降、行走自如，定位准确。

减速箱维护检修、加油、钢丝绳、安全性检查

2）上、下限位、防冲顶装置检修保养。

3控制系统能控制吊杆的升降，执行各种动作，定位准确。

4对各控制箱、柜各部件线路进行定期检测及除尘维护。

5）对灯光各类信号源进行检测及维护保养。

6）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播厅灯具维修保养：

1）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

2）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播厅灯光应急系统维护、保养

F、演播厅突发事态的处理及保驾

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换

东视剧场1200平米演播室

(1)、防火幕        1套  （机械升降系统、钢丝绳、限位装置、安全性、报警系统、电气系统）。

(2)、大幕          1套  （机械升降系统、钢丝绳、限位装置、安全性、电气系统）。

(3)、假台口        1套  （机械升降系统、钢丝绳、限位装置、安全性、平移系统、电气系统）。

(4)、电影银幕      1套  （机械升降系统、钢丝绳、限位装置、安全性、电气系统）。

(5)、灯杆、景杆   38套  （机械升降系统、钢丝绳、限位装置、安全性、电气系统）。

(6)、灯光吊笼      8套  （机械升降系统、钢丝绳、限位装置、安全性、平移系统、电气系统）。

(7)、环形天幕      1套  （机械升降系统、钢丝绳、限位装置、安全性、电气系统）。

(8)、计算机（PLC）控制系统

a、计算机硬件维护保养。

b、控制程序维修保养。

c、传感器系统维修保养。

(9)、剧场布光系统，灯具维修保养。

(10)、调光立柜系统维修保养。（672回路）

(11)、提供易耗品，易损件的更换。

东视400M2

水平吊杆演播室：

A、演播厅水平吊杆系统维修保养：

1）检查所有电动水平吊杆上、下限位标定是否准确，吊杆是否升降自如。

2）检查提升机内部传动部分磨损情况及润滑油消耗情况

3）检查吊杆钢丝绳连接及腐蚀情况

4）检查提升机组钢丝绳导轮工作情况

5）检查吊杆内线路连接及老化情况

B、演播厅机械灯具维修保养：

1) 检查调焦、俯仰、水平动作内部传动部分磨损情况及内部润滑油消耗情况

2) 检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化

3）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

4）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否完好。

5）检查灯具灯脚是否有氧化、腐蚀，漏电等现象

6）检查灯具各连接件是否完好且牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）检查调光台、调光立柜线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

2）检查调光台面板按键、推杆滑动灵活，接触是否良好

3) 检查调光立柜模块、触发器、线路等是否有腐蚀现象，并用专业检测设备进行检测。

4）对各部件进行除尘。

D、演播厅控制系统维护保养

1）检查所有电动吊杆的升降，所有灯具的调焦、俯仰、水平是否定位准确。

2) 检查控制柜、控制器内线路连接及老化情况检查控制柜各电路板电子元器件情况

3）检查掌上控制器设置及工作状态是否正常

4) 检测掌上控制器充电器及电池充放电是否正常

5) 检查掌上控制器插座箱急停开关工作情况

6）对各控制箱、柜各部件线路进行检测并除尘。

E、线路系统：

1）检查所有线路是否有腐蚀、老化、损坏等现象；

2）检查各接线端子接触是否良好，是否有松动现象；

F、演播厅灯光应急系统维护、保养

G、演播厅突发事态的处理及保驾

H、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换

二号楼虚拟演播室：

A、演播厅吊挂系统维修保养：

1）检查所有电动水平吊杆上、下限位标定是否准确，吊杆是否升降自如。

2）检查提升机内部传动部分磨损情况及润滑油消耗情况

3）检查吊杆钢丝绳连接及腐蚀情况

4）检查提升机组钢丝绳导轮工作情况

5）检查吊杆内线路连接及老化情况

B、演播厅灯具维修保养：

1) 检查机械调焦、俯仰、水平动作内部传动部分磨损情况及内部润滑油消耗情况

2) 检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化

3）灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

4）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否完好。

5）检查灯具灯脚是否有氧化、腐蚀，漏电等现象

6）检查灯具各连接件是否完好且牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）检查调光台、调光立柜线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

2）检查调光台面板按键、推杆滑动灵活，接触是否良好

3) 检查调光立柜模块、触发器、线路等是否有腐蚀现象，并用专业检测设备进行检测。

4）对各部件进行除尘。

D、演播厅控制系统维护保养

1）检查所有电动吊杆的升降，所有机械灯具的调焦、俯仰、水平是否定位准确。

2) 检查控制柜、控制器内线路连接及老化情况检查控制柜各电路板电子元器件情况

3）检查掌上控制器设置及工作状态是否正常

4) 检测掌上控制器充电器及电池充放电是否正常

5) 检查掌上控制器插座箱急停开关工作情况

6）对各控制箱、柜各部件线路进行检测并除尘。

E、演播厅灯光应急系统维护、保养

F、演播厅突发事态的处理及保驾

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换