矩阵交叉点（手动路由调度）软件功能需求说明

IP-Center Link

- 矩阵交叉点软件模块运行逻辑

  - 矩阵交叉点软件模块的逻辑图如下：

  - 矩阵交叉点软件模块运行逻辑

- 在 系统配置 软件中增加用于权限管理的相关数据表，路由调度、分组管理等利用现有的数据表进行配置。

- 矩阵交叉点软件作为独立应用程序运行，发送切换指令给执行模块完成手动的路由调度，读取路由表显示AOIP网络的路由状态。

- 矩阵交叉点软件内的显示分组（组屏），通过新建对应本软件APP ID的View进行设置。

- 输入/输出通路通过Tunnel ID进行分类筛选。

- 矩阵交叉点软件类似于报警应急等应用软件独立运行，软件运行无需主备。

- 切换操作按照syslog统一格式记录日志，为了便于查询，syslog日志加入tag。

- 矩阵交叉点界面：

- 矩阵交叉点为独立软件，以手动的方式完成AOIP网内各个（DST/ SRC）Path的打点和断开操作。

- 矩阵交叉点界面由工具栏、状态栏、操作区、组屏栏，四部分组成。

  - 工具栏

- 工具栏位于矩阵交叉点界面的最上层，通过系统、编辑和计划子菜单栏实施相应操作。

- 系统子菜单包含登录、注销和退出3个选项。

- 点击登录选项，弹出登录框，填写用户名和密码完成登录操作，矩阵交叉点界面的所有手动打点操作必须要在用户登录的情况下完成。（用户建立和权限在系统配置中增加配置的相关项目）；

- 用户权限主要为可操作的组屏（View），完整权限能够看到所有通道以及配置的组屏（View），有限权限可以看到部分组屏以及是否有权限在显示所有通道中进行路由调度。

- 点击注销选项，退出当前已登录的用户，此时没有权限对矩阵交叉界面进行手动打点操作；

- 点击退出选项，关闭软件。

- 编辑子菜单包含放大、缩小、取消过滤、锁定和解锁5个选项。

- 放大和缩小选项，操作区的打点位将相应进行放大和缩小，以便于用户进行查找和操作相应切换；

- 取消过滤选项，将释放操作区所有（输入和输出）的筛选条件；当前页面（组屏内）全部的输入输出显示；

- 锁定和解锁选项，实现对操作区的锁定和解锁功能（防止误操作），当锁定情况下，无法对操作区进行操作，并弹框提示当前为锁定状态，需解锁状态下才能进行相应操作，锁定和解锁不需要二次确认。

- 计划子菜单包含计划任务监视和刷新定时计划任务2个选项。

- 计划任务监视选项，调用计划任务监看软件，打开独立的计划任务监看界面（参考计划任务模块功能需求）；

- 刷新定时计划选项，读取系统配置数据库内计划任务数据，并根据这些数据，将操作区中对应有定时计划任务切换操作的输出（DST Path），进行锁定（在输出名称右上角显示锁定🔒标记），如需对该输出（DST Path）进行手动切换操作，则需手动解锁该输出（DST Path）。（系统每天0点自动刷新定时计划任务）

  - 状态栏

- 状态栏位于矩阵交叉点软件中工具栏的下层，显示登录状态、放大、缩小按钮，锁定和解锁按钮、当前操作区的输入输出显示的筛选状态，刷新定时计划快捷键。

- 登录状态。根据用户登录的用户名，显示在对应状态栏里面。如要注销，可直接通过状态栏上的注销按钮退出用户。需要再次登陆时，使用系统菜单打开登陆；

- 放大、缩小。可根据需求点击对应图标按钮，实现对操作区的交叉点显示进行放大或缩小，当放大到最大位时，放大图标显示为灰色，当缩小到最小位时，缩小图标显示为灰色。

- 锁定和解锁。显示当前的锁定状态（锁定和解锁），不同状态显示图标也不同。

- 取消过滤。表示操作区的筛选状态，当前操作区有筛选时，该按钮状态高亮显示（绿色），无筛选时则为灰色图标。如果操作区有筛选（按钮状态高亮显示），点击该取消过滤按钮，释放操作区所有筛选条件，按钮状态为灰色显示（不可用）。

- 刷新定时计划快捷按钮。可通过此快捷按钮实现读取系统配置数据库内计划任务数据，与工具栏-计划子菜单-刷新定时计划选项功能相同。

  - 操作区

- 操作区位于矩阵交叉点界面中部（主操作界面），通过输出与输入的XY轴显示，来定位AOIP网络矩阵中的切换交叉点。操作区由输入选择区、输出选择区和交叉点位组成。

- 输入选择区：输入选择区位于操作区的左侧，显示系统配置中所有的Tunnel中的信源（SRC Path），即Path type值为1-99的path信号。

- 鼠标悬停在某一个输入信源上时，信源名称上下用红色平行线标示出鼠标所在的信源，式样与鼠标悬停在交叉点位上的式样一致。

- 鼠标悬停在某一输入信源上时，鼠标悬停弹出标签，显示该输入信源的相关信息，包括以下信息：

- 通道Path名称：[ Path名称（中文）]

- 通道AOIP名称：[ Livewire+ SRC Name]

- 通道AOIP Channel Number：[ Livewire+ Channel Number]

- 通道备注：[ t_Path表备注信息]

- 通过右键弹出菜单，选择通道过滤子菜单来选择所需的输入通道，通超出屏幕的部分可通过上下箭头选择。

- 通道过滤按Tunnel分类，将不同的SRC Path分类到不同的Tunnel下，并且通过选择该Tunnel来筛选出所需SRC Path显示在当前操作区。

- 信号源名称显示规则：Path中文名 + Axia Channel Name（t_Path、t_source表）

- 输入信号源名称显示底色通过不同的颜色表示路由的状态：

  - SRC Path调用只用于一个DST Path，该SRC Path名称底色为绿色。

  - SRC Path调用用于多个DST Path，该SRC Path名称底色为黄色。

  - 当SRC Path未用于DST Path，该SRC Path图标显示为灰色。

- 输出选择区：输出选择区位于操作区的上侧，显示系统配置中所有的是虚拟通道（is_virtual），同时是调度通道（t_tunnel表中新增的字段，与计划任务需求一致）的Tunnel中的输出Path（DST Path），即Path type值为201-299的path信号。

- 鼠标悬停在某一个输出通道上时，通道名称左右用红色平行线标示出鼠标所在的通道，式样与鼠标悬停在交叉点位上的式样一致。

- 鼠标悬停在某一输出通道上时，鼠标悬停弹出标签，显示该输入信源的相关信息，包括以下信息：

- 通道Path名称：[ Path名称（中文DST Path）]

- 通道AOIP名称：[ Livewire+ DST Name]

- 通道Path连接：[ Path名称（中文SRC Path）] 无连接时为空

- 通道AOIP连接：[ Livewire+ SRC Name] 无连接时为空

- 连接状态Channel Number：[显示SRC Channel Number] 无连接时为空

- 通道备注：[ t_Path表备注信息]

- 双击输出通道名称，界面中交叉点位自动定位到连接的输入信源，即该输出通道纵向的交叉点，将连接的输出信源的交叉点位定位到居中显示。

- 通过右键弹出菜单，选择通道过滤子菜单来选择所需的输出通道，通超出屏幕的部分可通过上下箭头选择。

- 通道过滤按Tunnel分类，将不同的DST Path分类到不同的Tunnel下，并且通过选择该Tunnel来筛选出所需DST Path显示在当前操作区。

- 输出通道名称显示底色通过不同的颜色表示路由的状态：

  - 当DST Path有路由调度的SRC Path输入源时，该DST Path名称底色为绿色。

  - 当DST Path无路由调度（断开连接）时，该DST Path称底色为灰色。

- 计划任务的关联状态显示（减少误操作）

  - 当DST Path有计划任务时，该DST Path图标右上角有锁定标志，同时，该DST Path被锁定，DST Path纵向的交叉点都用深灰色显示，表示计划任务在用状态。

  - 如需对其进行操作，则需要先解锁。解锁方法为在该DST Path纵向的交叉点上点击，软件弹出框确认是否需解除锁定，解锁后可以手动进行路由操作。

  - DST Path解除锁定后，恢复锁定的逻辑。

    - 5分钟后没有动作，自动再次锁定。

    - 锁定的DST Path解锁到一定数量后（数量待定），第一个被打开的DST Path自动锁定。

    - 刷新计划任务时，刷线DST Path的锁定状态，有计划任务的DST Path全部锁定，无计划任务的DST Path解除锁定。

- 交叉点位：交叉点位位于操作区的中部，完成手动切换的操作部分。

- 鼠标悬停在某一个交叉点位上时，界面上通过横向和纵向的两组平行线，跟随鼠标移动显示，便于定位横轴和纵轴的输入/输出点。

- 当交叉点位上无路由时（断开状态），点击左键，弹出切换选择框（连接/断开，此时断开选项为灰色，且无法点击），点击连接选项，系统将路由调度命令发送到执行模块完成路由切换操作，同时该交叉点位显示为蓝色符号连接。

- 交叉点位上有路由时（有连接），点击左键，弹出切换选择框（连接/断开，此时连接选项为灰色，且无法点击），点击断开选项，系统将路由切换命令发送到执行模块完成路由断开操作，同时该交叉点位显示为灰色，连接符号消失。

- 当通过放大或缩小按钮来操作交叉点位大小时，以整个交叉点位的中心区域进行缩放，成等比例放大或缩小，缩放可以分多级进行显示的放大缩小（分多少级缩放在实际研发中根据显示效果确定）。

  - 组屏栏

- 组屏选择位于矩阵交叉点操作区右侧，由时间显示和组屏选择按钮组成。

- 时间显示：显示系统当前的时间、日期和星期。

- 组屏设置：通过在系统配置软件中，设置对应矩阵交叉点软件APP ID的View，加入需要在组屏View中显示的输入/输出Path通道。

- 例如设置转播区组屏，先在智能总控系统配置软件的View管理中配置对应矩阵交叉点软件的View（如转播区），并配置加入这个View中的Path信号，从而实现矩阵的输入输出分类管理。

- 注：智能总控系统配置软件中新增加的Tunnel，如需在矩阵交叉点界面中进行操作，需关联到相对应的组屏（View），即在View下增加或删除关联的Path。

- 组屏选择按钮：通过组屏选择按钮完成选择不同的组屏（View），从而对操作区的输入/输出进行分类。

- 组屏显示状态下，在输入/输出通道进行过滤筛选时，如筛选的Tunnel中的输入/输出通道不在组屏范围内，界面显示为空，交叉点位不显示。

- 在系统配置软件中，配置View时，增加配置时的筛选的检测功能，避免将播出Tunnel（非虚拟的Tunnel）的DST Path加入组屏（播出Tunnel的SRC Path可用于调度，可加入组屏）。

- 注：如果组屏View中加入了播出Tunnel的DST Path，应用软件在显示时，过滤掉播出Tunnel的DST Path（不显示出来）。

- 可能开发中需要注意的问题：

- 用户权限的管理方法，是否在View中增加一个View级别的字段，用户设定级别，显示可以看到和操作的View

- 实时显示的路由交叉点状态，显示性能的问题。